## Оптимум

щелочное моющее средство для циркуляционной мойки

#### ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Жидкое средство для мытья посуды в промышленных посудомоечных машинах. Циркуляционная мойка (СIP) трубопроводов, емкостного технологического оборудования, пастеризаторов – удаление различных органических загрязнений, в т.ч. сильных  отложений животных и растительных жиров, углеводов и белков.

Не содержит активного хлора. Оптимум подходит для использования в условиях средней и высокой степени жесткости воды (до 20 ° dH). Высокоактивные компоненты препятствуют образованию известковых отложений и защищают посуду и посудомоечную машину от коррозии. Оптимальные результаты достигаются в сочетании с ополаскивателем Асид Милд. Отрицательное взаимодействие двух средств в используемых концентрациях исключается.

Область применения

Для промышленных посудо и таромоечных машин в производственных цехах, на пищевых производствах (мясоперерабатывыающих, молочных, хлебопекарных), на кухнях столовых, ресторанов, гостиниц (особенно для районов, где запах хлора является нежелательным).

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Рабочая концентрация –  0,5 – 3%. 	Температура +40 – 950С.

Для пастеризаторов рекомендуемые условия применения:

Рабочая концентрация –  2 – 5%. 	Температура до +1300С.

Ограничения по материалам: для обработки поверхностей из алюминия и его

сплавов пригодно ограниченно, необходимо проведение предварительных испытаний.

Для обработки поверхностей из алюминия и его сплавов мы рекомендуем

использовать Оптимум-Алю.

После каждой мойки оборудование необходимо промывать бактериологически чистой водой до полного удаления остатков моющего средства.

#### СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид: прозрачная однородная желтоватая жидкость.

Запах: легкий характерный.

Основные ингредиенты: сбалансированная смесь гидроксидов калия и натрия (около 30%), полифосфаты (<5%), фосфонаты, поликарбоксилаты.

Плотность при 20°С: около 1,27 г/см3

рН  1%-ного раствора в дистиллированной воде: 12,5 – 13,0.

##### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Указания об опасности:

- гидроксид калия – едкий.

Меры безопасности:

При попадании в глаза тщательно промыть водой и обратиться к врачу.

При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды.

При работе со средством и рабочими растворами использовать защитную одежду, перчатки.

Хранить при температуре от -5 до +25ОС.

Упаковка: канистра 25 кг.