Оптимум О

щелочное моющее средство с активным хлором

для циркуляционной мойки

#### ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Жидкое средство для мытья посуды в промышленных посудомоечных машинах. Циркуляционная мойка (СIP) трубопроводов, емкостного технологического оборудования, пастеризаторов – удаление различных органических загрязнений, в т.ч. сильных  отложений животных и растительных жиров, углеводов и белков.

Содержит активный хлор. Оптимум-О подходит для использования в условиях средней и высокой степени жесткости воды (до 20 ° dH). Высокоактивные компоненты препятствуют образованию известковых отложений и защищают посуду и посудомоечную машину от коррозии. Оптимальные результаты достигаются в сочетании с ополаскивателем Асид Милд. Отрицательное взаимодействие двух средств в используемых концентрациях исключается.

Область применения

Для промышленных посудо и таромоечных машин в производственных цехах, на пищевых производствах (мясоперерабатывыающих, молочных, хлебопекарных), на кухнях столовых, ресторанов, гостиниц.

Эффективно удаляет жировые и белковые загрязнения, хмелевые смолы,

пивной камень, дрожжевые отложения, пигменты и дубильные вещества.

Рабочая концентрация –  0,5 – 5%. 	Температура +20 – 950С.

Пригодно для обработки поверхностей из нержавеющей стали, цветных сплавов, стекла, эмали, пластмасс и резины.

Не повреждает эти материалы при условии соблюдения инструкций по применению.

Ограничения по материалам:  для обработки поверхностей из алюминия и его

сплавов пригодно ограниченно, необходимо проведение предварительных испытаний.

Для обработки поверхностей из алюминия и его сплавов мы рекомендуем

использовать Оптимум Алю.

После каждой мойки оборудование необходимо промывать бактериологически чистой водой до полного удаления остатков моющего раствора.

СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид: прозрачная однородная желтовато-зеленоватая  жидкость.

Запах: легкий характерный.

Основные ингредиенты: гидроксид калия – около 12%; гипохлорит натрия – около 45

г/л. акт. Cl.

Плотность при 20°С: около 1,17 г/см3

рН  1%-ного раствора в дистиллированной воде: 11,5 – 12,0.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Указания об опасности:

- гидроксид калия  – едкий.

- при соприкосновении с кислотами образует ядовитый газ (хлор).

Меры безопасности:

- при попадании в глаза тщательно промыть водой и обратиться к врачу.

- при попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды.

- при работе со средством и рабочими растворами использовать защитную одежду, перчатки.

Хранить при температуре от -5 до +25ОС. Беречь от солнечных лучей.

Упаковка: канистра 24 кг.